ANEXO No. 4

INVITACIÓN A COTIZAR ICA-02-11

ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN

1. OBJETO DE LA INVITACIÓN:

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP, está interesado en adquirir un (1) sistema de Control de Acceso, incluida su instalación, configuración, parametrización y mantenimiento.

Adicionalmente se requiere el suministro e instalación de cámaras de monitoreo y un equipo DVR, incluida su instalación, configuración, parametrización, mantenimiento  y puesta en marcha.

Los equipos requeridos deberán ser instalados en la sede de FOGACOOP ubicada en la carrera 13 No. 32-51 Int. 1 y Carrera 13ª No. 32-30 Local 23, realizando la(s) obras civiles, de adecuación y conectividad que se requieran para su integración y puesta en funcionamiento.

El Sistema de Control de Acceso que se solicita incluye las zonas que se describen a continuación, con sus respectivos elementos, dispositivos y accesorios, que permita ser administrado de manera centralizada.

| Zona | Control De Acceso | Lectoras |  | Dirección (Sitio de instalación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entrada | Salida |  |
| Entrada Sede principal | 1 | 1 | 1 | Carrera 13 No. 32-51 Interior 1 |
| Entrada desde/hacia parqueaderos | 1 | 1 | 1 |  |
| Tesorería | 1 | 1 | 1 |  |
| Centro de Cómputo | 1 | 1 | 1 |  |
| Entrada Sede 2 | 1 | 1 | 1 | Carrera 13A No. 32-30 Local 23 |
| Centro de conectividad | 1 | 1 | 1 |  |
| Totales | 6 | 6 | 6 | 6 |

El sistema de monitoreo incluye las zonas y equipos que se relacionan a continuación:

Sistema de Monitoreo

| Zona | Sistema de Monitoreo | Dirección |
| --- | --- | --- |
| Centro de Computo | 1 | Carrera 13 No. 32-51 Int 1 |
| Tesorería | 1 |  |
| Terraza | 1 |  |
| Archivo | 1 |  |
| Centro de conectividad | 1 | Carrera 13 No. 32-30 Local 23 |
| Total Cámaras | 5 |  |
| DVR Con capacidad para 16 cámaras | 1 | Carrera 13 No. 32-51 Int 1 |

2. COMUNICACIÓN INTERACTIVA.

La dirección electrónica válida para todos los efectos de la presente invitación es procesocontratacionICA-02-11@fogacoop.gov.co

- PRESUPUESTO

Para dar cumplimiento al objeto de la presente invitación FOGACOOP cuenta con una disponibilidad presupuestal total máxima de hasta ________________________________________ ($___________), valor que incluye el IVA correspondiente, si aplica.

# 4. VISITA A LAS INSTALACIONES DE FOGACOOP: (Obligatoria) No tiene calificación

Los proponentes deberán realizar una visita a las instalaciones del Fondo, el día _________________de 2011, a las 2:30 P.M. para conocer las sedes donde serán instalados los equipos a adquirir, en la cual contarán con la colaboración de la Gerencia Administrativa y el área de Sistemas de FOGACOOP, quienes proporcionarán la información necesaria para realizar la propuesta. Quien no asista no podrá presentar la propuesta. De dicha visita se dejará constancia escrita del cumplimiento de este requerimiento.

El proponente que no realice la visita no se considerará hábil para la presentación de la oferta.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de 45 días para la instalación, capacitación y puesta en marcha, y de un (1) año para el mantenimiento preventivo y correctivo.

6. FORMA DE PAGO

##### El pago se realizará una vez recibido e instalado a satisfacción la solución ofrecida, así como la capacitación para su correcta operación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura respectiva, acompañada de la certificación a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, en los términos allí previstos, previa expedición del certificado de cumplimiento emitido por el supervisor del contrato.

- CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

GARANTIA: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir una póliza de seguros en anexo de derecho privado cuyo beneficiario sea EL FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y debidamente autorizada para el efecto, por el término que se indica a continuación, y bajo las siguientes condiciones de cubrimiento y período:

a) Cumplimiento, por mínimo el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de vigencia del contrato y 4 meses más. b) Calidad del servicio, por mínimo el 30% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más. c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por mínimo el 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de vigencia del contrato y 3 años más. d) Responsabilidad Civil Extracontractual, por mínimo el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del mismo.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima de la póliza, así como las condiciones generales de la misma.

###### ANEXO No. 5

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS HABILITANTES

Los proponentes deben cumplir con los requerimientos técnicos habilitantes que se relacionan a continuación:

# Características técnicas mínimas de las lectoras

- Las lectoras deben ser de proximidad, con un alcance mínimo de cinco (5) centímetros compatibles con el formato Wiegand y aptas para uso en intemperie.

- Las lectoras irán montadas a un costado de las puertas cuyo acceso se desea restringir tanto en la dirección de entrada como en la de salida.

- Las lectoras deberán contar con señales luminosas que indiquen la autorización del acceso y contar con una señal audible.

- El ambiente de las lectoras deberá ser diseñado para interiores y exteriores resistente al agua.

- La propuesta debe considerar la inclusión de todos los elementos ó dispositivos que se requieran para su adecuado funcionamiento, tales como fuente de alimentación, baterías, entre otros.

# Características mínimas de la tarjeta controladora

- Los módulos de control de las lectoras deberán tener capacidad de procesamiento local para casos de fallas, con memoria local para los últimos mil (1.000) eventos y deberán ser controlados por un servidor central.

- Los módulos de control de las lectoras deberán enviar la información al controlador central en tiempo real, identificando claramente accesos válidos así como los intentos de acceso no autorizados y sus posibles causas de negación como son: Horario, bloqueo de la puerta, usuario desconocido, entre otras.

Teniendo en cuenta que el Fondo cuenta con dos sedes independientes, localizadas en el mismo complejo residencial, debe considerarse la posibilidad de suministrar dos opciones de modulo de control de lectoras,  una de ellas controlada  por un servidor central ó proponer una segunda opción.

# Características mínimas de los retenedores magnéticos

-	Las cerraduras electromagnéticas deberán ser de una fuerza mínima de 600 libras para 5 puertas y de 400 libras para la puerta de la Tesorería, igualmente deberán contar con un circuito magnético antirremanente y supresor de picos.

# Características mínimas de las tarjetas de proximidad

- Se deberá suministrar un mínimo de setenta (70) tarjetas de proximidad estándar.

- Las tarjetas de proximidad deberán ser de las dimensiones de los carnets de los funcionarios de FOGACOOP (8.5 x 5.4 cms).

Características mínimas del software de control de acceso:

- Teniendo en cuenta que el Fondo posee dos (2) sedes, el software deberá permitir la administración y control centralizado  del sistema.

- Ser compatible con plataforma Windows Server 2003 Estándar Edition y con Windows XP SP2.

- La base de datos del software de control de acceso deberá ser propia ó compatible con Oracle 10g ó de software de código abierto ó libre.

- Se requiere mínimo una (1) licencia para el servidor y dos (2) licencias cliente.

- Deberá controlar de manera centralizada todos los subsistemas (lectoras) a través de un solo software y de una sola interfaz gráfica.

- Deberá contar con la generación de reportes de acuerdo a las necesidades de FOGACOOP.

- Deberá permitir consulta de información histórica almacenada en la base de datos del software.

- Deberá dejar un rastro ó log de auditoria cuando se realicen cambios de configuración ó de eventos de negación de acceso y como es su funcionamiento.

- Deberá permitir la configuración de los horarios de funcionamiento de las puertas, botones de apertura y detectores de apertura.

- Deberá estar en capacidad de desbloquear fácilmente todos los controles de acceso para casos que requerirán evacuación (siniestros naturales, incendios entre otros).

- Deberá permitir la personalización de las tarjetas, mediante la programación de perfiles. Se podrá programar éstos elementos de acuerdo con las responsabilidades del personal de FOGACOOP.

- Deberá permitir la definición de zonas restringidas y tiempos de autorización.

- Se deberá suministrar todos aquellos equipos e interfaces necesarios para la comunicación con los subsistemas (lectoras) y la programación de las tarjetas.

- La versión del software de control de acceso deberá ser la última liberada en el mercado y la licencia deberá permitir la actualización a nuevas versiones durante el año siguiente a la firma del contrato, sin que se generen costos adicionales para el Fondo.

Características mínimas de las cámaras:

- Las cámaras a suministrar deben ser cuatro (4) mini domos antivandálicos, color 1.3” día/noche, CCD, 420 líneas, 35 LEDS infrarrojos, lente 3.3 mm, fuente de poder de 12 V DC, 1000 ma.

- Un (1) cámara infrarroja color 1/3” CCD, 480 líneas 40 mtrs interperie 54 LEDS, lente 2.8 m.m fuente de poder 12 V DC, 1000 ma.

Características mínimas del DVR

- El equipo a suministrar debe permitir la visualización y grabación de los eventos para 16 cámaras.

- Debe realizar grabación las 24 horas del día, 7 días a la semana.

- Formato de grabación H.264, 480FPS, 30 FPS por cámara (Tiempo Real), VGA, LAN  (Acceso remoto), USB, PTZ, RS232-485, 16 CH, CIF/ QCIF, PLLAYBACK en 3 formatos MPGE-4, H.264 Y AVI (USV/RED). Multiusuario (Hasta 4 usuarios simultáneamente), Disco Duro conexión sata un (1) TB. Soporta 3 GPP, para celular función windows mobile phone. Monitor 21.5 LCD.

Características generales de las soluciones a suministrar.

- Los subsistemas deberán contar con sistema de batería en caso de fallas en el fluido eléctrico, con una duración de mínimo 30 minutos.

- La solución del Sistema deberá contemplar la inclusión de botones antipánico ó similares que permitan liberar las puertas, en caso de emergencia, los cuales deberán estar ubicados en cada una de las puertas donde se instalarán las Lectoras de Proximidad.

- Las cámaras y el DVR a suministrar deben ser compatibles con los equipos que en la actualidad posee el Fondo y deben quedar integrados a la solución suministrada.

Condiciones generales:

-	La solución debe contener alarma de puerta abierta, la cual se activará después de veinte (20) segundos. En caso de corte de energía deberá contener alarma de puerta sin seguro.

- Todos los materiales y equipos necesarios para la instalación serán proporcionados por EL CONTRATISTA y sus costos de obtención, transporte, almacenaje y manejo, estarán incluidos en los precios ofrecidos; deberán ser nuevos, de primera calidad y adecuados al propósito a que se les destina, todos los materiales y equipos que se requieran hasta la puesta en funcionamiento y recibo por parte de FOGACOOP, serán responsabilidad del oferente. Incluyendo aquellos necesarios para la ejecución de la obra civil.

- Al final de cada día laborable EL CONTRATISTA, por su cuenta y costo, removerá de los alrededores de ella, escombros, materiales sin uso y materiales que le pertenezcan o que hayan usado bajo su dirección.

- El CONTRATISTA se hará responsable por los riesgos y perjuicios que se causen a terceros en razón o con ocasión de la ejecución y cumplimiento del contrato. Los trabajadores que el contratista emplee para el desarrollo de este contrato serán escogidos por él en su condición de patrono y entre estos y FOGACOOP no existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia será responsabilidad del contratista seleccionado utilizar los medios, herramientas y equipos que garanticen la seguridad industrial de sus empleados, así como el pago de sus salarios, prestaciones sociales a que haya lugar, pagos parafiscales y afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social, FOGACOOP verificará que el contratista se encuentre al día con estas obligaciones, para lo cual requerirá copia de los pagos respectivos como requisito previo para autorizar los pagos originados en la prestación del objeto contratado.

- El Contratista con participación de los Supervisores del contrato, deberá acreditar la práctica de las pruebas  locales y remotas de funcionamiento del sistema, las que deberán arrojar los resultados técnicos, que permitan verificar la conformidad de las especificaciones técnicas y funcionales de los bienes suministrados, con aquellas previstas en el presente pliego, y oferta técnica presentada por el Contratista.

- El Contratista deberá entregar Planos del Sistema de Monitoreo y del Sistema Control de Acceso, en medio magnético e impreso (Original y Copia) e incluye diagrama unifilar,  diagrama con dispositivos, especificaciones y rutas de lo instalado, ubicación de zonas (para cada Sistema y ducteria) y toda aquella documentación que sea necesaria y suficiente para el mantenimiento del sistema ofrecido.

- Documentos:

- Certificado de distribuidor directo autorizado de la casa matriz del sistema y equipos ofrecidos, expedido por el fabricante o su subsidiaria en Colombia, con fecha de expedición no superior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

- Certificado ISO 9001:2000 ó superior vigente del fabricante de los equipos que componen la solución ofrecida en donde conste la aprobación en diseño y fabricación del mismo.

- Certificado ISO 14001  vigente del fabricante de los equipos que componen la solución ofrecida en donde conste la aprobación en fabricación de equipos eléctricos.

- Garantía:

- El proponente seleccionado deberá prestar la garantía en sitio, incluyendo partes y mano de obra de al menos un (1) año, contado a partir del recibo a satisfacción por parte del Fondo de la totalidad de los equipos, dispositivos y elementos que componen la solución ofrecida. El reemplazo de los elementos que resulten defectuosos durante el período de garantía de cada equipo, dispositivo ó elemento será sin costo alguno para el Fondo.

  - Mantenimiento y soporte:

- El proponente seleccionado deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministrando los repuestos y accesorios necesarios, durante la garantía de los equipos, dispositivos y elementos que componen la solución ofrecida,  sin costo adicional para el Fondo.

- Incluir mantenimiento preventivo para los equipos y dispositivos que componen la solución ofrecida, al menos 2 veces al año.

- Efectuar los mantenimientos correctivos necesarios durante el término de la garantía y haciendo entrega del informe sobre las labores efectuadas.

- Mantenimiento Correctivo: La respuesta para la prestación del servicio correctivo, no debe ser superior a cuatro (4) horas hábiles después de la llamada o solicitud del servicio. Una vez finalizado éste deberá presentar un informe en donde conste la labor realizada, problemas encontrados y sugerencias si las hay.

- Prestar soporte técnico telefónico y/o presencial, en caso de requerirse durante el tiempo de la garantía las 24 horas del día con horario de atención de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. durante seis (6) días a la semana.

- En el evento en que la falla de un componente y/o modulo de algún equipo ofrecido ó falla de un dispositivo no pueda ser resuelta en un término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la hora de atención del requerimiento del Fondo, se deberá suministrar un equipo de soporte de similares o mejores especificaciones técnicas, para poder continuar con la operación diaria, todo ello sin costo alguno para el Fondo.

- Se debe especificar el plan de acción que se seguirá en caso de que se presente una falla en cualquier equipo ofrecido, que no pueda ser resuelta dentro de las 24 horas siguientes.

- Los elementos y repuestos sustituidos o reparados de todos los equipos que forman parte de la solución ofrecida deberán ser originales, de calidad y desempeño igual o superior a los adquiridos, previo visto bueno del Fondo.

- Entrega e instalación y documentación técnica:

- El proponente deberá entregar la totalidad de la solución propuesta debidamente instalada, configurada (incluida la configuración de las tarjetas de  proximidad), parametrizada y con puesta en marcha en las sedes definidas para ello, dentro de los 45 días establecidos para  su ejecución.

- La propuesta debe incluir todos los costos requeridos para la implementación de la solución propuesta.

- Se deberá proporcionar la documentación técnica asociada a cada equipo ofrecido (catálogos, manuales de operación y/ó instalación, medios de instalación, etc.) dentro del plazo de ejecución del contrato.

- Cada proponente deberá incluir dentro de la instalación la obra civil en caso de requerirse, para lo cual deber estimar los costos de regatear en los casos que se requiera y sea técnicamente viable

- Capacitación:

El proponente que resulte elegido en el proceso deberá suministrar la capacitación necesaria que garantice la correcta operación del sistema ofrecido para su configuración, manejo de los dispositivos y equipos, al igual que  el manejo y administración del mismo,  a los funcionarios que designe el Fondo. Para tal fin, el proponente deberá someter a consideración y aprobación del supervisor del contrato el temario de la misma y la intensidad horaria.

Experiencia Mínima:

El oferente deberá allegar con su oferta, como mínimo tres (3) y como máximo ocho (8) certificaciones de contratos celebrados y ejecutados directamente por el oferente, cuyo objeto haya sido Suministro, Instalación, Configuración y/o  implementación de sistemas electrónicos de seguridad, o sus equivalentes, en subsistemas de intrusión y/o circuito cerrado de Televisión (CCTV), y/o Control de acceso. Las fechas de celebración y de terminación de los contratos relacionados deberán estar comprendidas entre el 1º de enero de 2005 y la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Para la evaluación de este requisito mínimo se tendrá en cuenta los criterios de verificación establecidos en el presente numeral.

El Oferente deberá allegar por separado las certificaciones solicitadas. Los errores, omisiones e inconsistencias en la información de las certificaciones relacionados serán subsanables por solicitud de FOGACOOP.

Los documentos que soporten la información relacionada con estos contratos deberán acreditar:

· Nombre del contratante

· Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación.

· Nombre del contratista

· El objeto del contrato y detalle de las actividades desarrolladas.

· Las fechas contractuales de iniciación y terminación.

· Las fechas contractuales de suspensión y reanudación si el contrato se suspendió

· El valor total facturado (incluido el IVA).

. Calificación otorgada al contratista por el desarrollo del contrato.

· Dirección completa y número de teléfono de la persona con la cual se pueda tener comunicación, en caso que sea necesario aclarar un concepto emitido.

La certificación debe ser firmada por el representante legal del contratante y/o por el Supervisor o persona encargada de supervisar el contrato.

La no entrega con la oferta de las certificaciones requeridas, no será subsanable y generará rechazo de la oferta. El contenido de las certificaciones podrá subsanarse a solicitud de FOGACOOP.

ANEXO No. 6

###### REQUERIMIENTOS FINANCIEROS HABILITANTES

- Personas Jurídicas

Con el fin de evaluar los requisitos financieros habilitantes, las personas jurídicas deberán aportar los documentos establecidos en el numeral 3.3 del capitulo III de la parte general de las Bases para recepción de ofertas y cumplir con los siguientes requisitos:

| Requisito | cumple | No cumple |
| --- | --- | --- |
| Presenta patrimonio positivo |  |  |
| No esta en causal de liquidación |  |  |

ANEXO No. 7

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FACTORES DE DESEMPATE

Para la escogencia del contratista, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes serán ponderadas teniendo en cuenta los siguientes factores, sobre asignación máxima total de cien (100) puntos, así:

Técnico		20 puntos

Económico 		80 puntos

Total		          100 Puntos

La evaluación se hará atendiendo los siguientes criterios, a saber:

# A. Técnico:		20 puntos

En este aspecto se evaluarán los servicios adicionales que ofrezcan los proponentes.

| FACTOR | PUNTAJE MAXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| --- | --- | --- |
| El sistema debe permitir integración, en un futuro, con otros sistemas de intrusión y control. El proponente que no lo ofrezca obtendrá cero (0) puntos | 5 |  |
| Las tarjetas controladoras que tengan capacidad de expandirse en hardware, para recibir, controlar y entregar señales digitales con integración a otros sistemas. El proponente que no lo ofrezca obtendrá cero (0) puntos. | 5 |  |
| Suministro de un software para el control y manejo de visitantes integrado a la solución ofrecida. El proponente que no lo ofrezca obtendrá cero (0) puntos. | 10 |  |
| PUNTAJE | 20 |  |

# B. Criterio Económico 						80 puntos

# Para evaluar este punto el proponente deberá detallar su oferta así:

## OFERTA

Suministro equipos sistema control de acceso

Suministro de equipos de monitoreo (cámaras y DVR)

Instalación y puesta en marcha (Incluye obra civil, materiales, mano de obra, capacitación y demás labores requeridas para su buen funcionamiento)

## VALOR TOTAL DE LA OFERTA

Para cada item, el proponente deberá detallar o desglosar cada uno de los equipos a suministrar y sus componentes, con sus valores unitarios incluyendo el IVA.

# Se calificará el valor total presentado en la propuesta, incluyendo IVA o cualquier otro

# impuesto o gasto que pueda generarse, con un puntaje máximo de 80 puntos.

# El proponente que ofrezca el menor costo y cumpla con la totalidad de requisitos técnicos habilitantes requeridos, obtendrá el máximo puntaje. Las demás propuestas que cumplan con la totalidad de requisitos técnicos habilitantes requeridos se calificarán en forma proporcional descendente.

ANEXO No. 8

CRONOGRAMA

INVITACIÓN ICA-xx-xxx

| - ETAPA | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN |
| --- | --- | --- |
| APERTURA DE LA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN BASES DEFINITIVAS PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  |
| VISITA SEDE DE FOGACOOP |  |  |
| PLAZO PARA PRESENTACIÓN OBSERVACIONES A LAS BASES DEFINITIVAS PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  |
| CIERRE PRESENTACIÓN OFERTAS. |  |  |
| PLAZO PARA EVALUAR |  |  |
| PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES AL MISMO |  |  |
| ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |  |  |